ДЕМО. Вымышленный документ, созданный для демонстрации прототипа AI-агента. Не является документом какой-либо реальной организации.

ООО «Демо-Прибор» (вымышленное предприятие)

РИ ДП-03-2026

ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ

Дата введения: 01.03.2026

## 1 Область применения

1.1 Настоящая рабочая инструкция устанавливает требования к условиям хранения электрорадиоизделий (ЭРИ), порядку их выдачи в производство и мерам защиты от электростатических разрядов (ЭСР).

## 2 Условия хранения

2.1 ЭРИ хранятся в отапливаемых складских помещениях при температуре воздуха от 15 до 35 °C и относительной влажности от 45 до 75 %.

2.2 ЭРИ, чувствительные к ЭСР, хранятся только в антистатической таре с соответствующей маркировкой.

2.3 Микросхемы в корпусах для поверхностного монтажа, поставляемые во влагозащитной упаковке, после вскрытия упаковки должны быть смонтированы в течение срока, указанного для их уровня чувствительности к влаге. Для уровня MSL 3 этот срок составляет 168 часов при температуре не выше 30 °C и влажности не более 60 %.

2.4 Если срок по п. 2.3 превышен, перед монтажом микросхемы подвергаются сушке в течение 24 часов при температуре 125 °C.

## 3 Выдача ЭРИ в производство

3.1 ЭРИ выдаются в производство по требованию-накладной формы М-11, подписанной мастером участка.

3.2 В производство выдаются только ЭРИ со статусом «годен» по результатам входного контроля.

3.3 Выдача ЭРИ осуществляется по принципу «первым поступил — первым выдан».

## 4 Защита от электростатических разрядов

4.1 Работы с ЭРИ, чувствительными к ЭСР, выполняются только на рабочих местах, оборудованных антистатическим покрытием и точкой заземления.

4.2 Перед началом смены работник проверяет антистатический браслет на тестере. Результат проверки заносится в журнал проверки антистатических браслетов.

4.3 Сопротивление цепи антистатического браслета при проверке должно находиться в пределах от 0,75 до 10 МОм. Браслет, не прошедший проверку, к работе не допускается и заменяется.

4.4 Относительная влажность воздуха в зоне защиты от ЭСР должна быть не ниже 40 %.