ДЕМО. Вымышленный документ, созданный для демонстрации прототипа AI-агента. Не является документом какой-либо реальной организации.

ООО «Демо-Прибор» (вымышленное предприятие)

СТП ДП-01-2026

ПОРЯДОК ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Дата введения: 01.03.2026

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок проведения входного контроля покупных комплектующих изделий, электрорадиоизделий (ЭРИ) и материалов, поступающих на склад предприятия.

1.2 Стандарт обязателен для бюро входного контроля (БВК) отдела технического контроля, отдела снабжения, центрального склада и производственных участков.

## 2 Нормативные ссылки

2.1 Стандарт разработан с учётом требований ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

## 3 Общие положения

3.1 Входной контроль проводит бюро входного контроля (БВК) ОТК. Начальник БВК отвечает за своевременность и полноту контроля.

3.2 Входной контроль комплектующих изделий проводится не позднее 3 рабочих дней с момента поступления продукции на склад. Для ЭРИ срок входного контроля — не более 5 рабочих дней.

3.3 Запрещается выдавать в производство комплектующие изделия и ЭРИ, не прошедшие входной контроль, за исключением случаев, оформленных разрешением главного инженера.

## 4 Порядок проведения входного контроля

4.1 Поступившая продукция размещается в зоне карантина склада и маркируется жёлтым ярлыком «Карантин» до завершения входного контроля.

4.2 Контролёр БВК проверяет наличие и правильность сопроводительной документации: паспорта, сертификата соответствия или этикетки изготовителя, товарной накладной. Отсутствие сопроводительной документации является основанием для приостановки контроля.

4.3 Внешний осмотр ЭРИ проводится сплошным контролем (100 %) для партий до 100 штук включительно. Для партий более 100 штук применяется выборочный контроль: 10 % от партии, но не менее 20 штук.

4.4 Проверку электрических параметров ЭРИ проводят выборочно: 5 % от партии, но не менее 5 штук. Проверка выполняется на поверенных средствах измерений.

4.5 При выявлении хотя бы одного несоответствия в выборке объём выборки удваивается. При повторном выявлении несоответствия вся партия бракуется.

4.6 На забракованную партию оформляется акт о несоответствии по форме ВК-3. Партия перемещается в изолятор брака, а отдел снабжения уведомляется в течение 1 рабочего дня для предъявления претензии поставщику.

4.7 Результаты входного контроля заносятся в журнал входного контроля и в учётную систему предприятия (статус партии: «годен», «карантин» или «брак»).

## 5 Маркировка продукции после контроля

5.1 Продукция, прошедшая входной контроль, маркируется зелёным ярлыком «Годен ВК» с датой контроля и подписью контролёра.

5.2 Забракованная продукция маркируется красным ярлыком «Брак» и хранится в изоляторе брака отдельно от годной продукции.

## 6 Ответственность

6.1 Ответственность за соблюдение настоящего стандарта несут начальник БВК, начальник отдела снабжения и заведующий центральным складом.